- ansys分析出现问题

NO.0052
some contact elements overlap with the other contact element which can cause over constraint.
这是由于在同一实体上，即有绑定接触（MPC）的定义，又有刚性区或远场载荷（MPC）的定义，操作中注意在定义刚性区或远场载荷时避免选择不必要的DOF自由度，以消除过约束
NO.0053
Shape testing revealed that 450 of the 1500 new or modified elements violate shape warning limits.
是什么原因造成的呢？
单元网格质量不够好
尽量，用规则化网格，或者再较为细密一点
NO.0054
在用Area Fillet对两空间曲面进行倒角时出现以下错误：Area 6 offset could not fully converge to offset distance 10. Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance.请问这是什么错误？怎么解决？其中一个是圆柱接管表面，一个是碟形封头表面。
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话，那么你试试看先对线进行倒角，然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys
NO.0055
There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low       
stress gradients.
第一个问题我自己觉得是在建立contact时出现的错误，但自己还没有改正过来；第二个也不知道是什么原因。
还有一个：initial penetration 4.44089×10E-6 was detacted between contact element 53928 and target element 53616;也是建立接触是出现的，也还没有接近。
第一个问题：There are 21 small equation solver pivot terms.;
不是建立接触对的错误，一般是单元形状质量太差（例如有i接近零度的锐角或者接近180度的钝角）造成small equation solver pivot terms

第二个问题:SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low       
stress gradients.
这只是一个警告，它告诉你：推荐SOLID45单元只用在应力梯度较低的区域。
它只是告诉你注意这个问题，如果应力梯度较高，则可能计算结果不可信。
NO.0056
ansys向adams导的过程中，出现如下问题
There is not enough memory for the Sparse Matrix Solver to proceed.Please shut down other applications that may be running or increase the virtual memory on your system and return ANSYS.Memory currently allocated for the Sparse Matrix Solver=50MB.Memory currently required for the Sparse Matrix Solver to continue=25MB
可是我的内存不小呀，512MB应该够了吧，我设的虚拟内存4072MB，也应该够了吧。不清楚你ansys导入adams过程中怎么还需要使用Sparse Matrix Solver（稀疏矩阵求解器）。
估计是scrach memery太低了，
从ansys product launcher 进入 设置内存，
total workspace和 dataspace的差就是scrach memery
如我给的图中所示，total workspace 1150MB
dataspace200MB，
scrach memery 就是1150-200=950MB
NO.0057
error：element type 1 is PLANE42，which can't be used with the VMES command, meshing of volume 3 aborted.
意思是：单元类型1是PLANE42，不能使用划分体网格的命令VMES，划分体3中止。
改进办法：1修改单元类型为适合体网格的单元类型。如solid，或shell
               2不使用VMES命令，使用AMESH
NO.0058
error:keypoint 10 is referenced by only one line. Improperly connected line set for AL command.

意思是：关键点10只在一条线上。不适合使用AL命令连接线。
AL命令是用线来定义面，而选择两条线可能只有两个关键点，因为关键点10不在线上，而定义面至少有三个点。
改进办法：再选一条线
NO.0059
waring：constraint equation 212 does not have a unique slave dof.
原因：边界约束条件和约束方程在同一节点位置交叠
解决方法：或者只加约束条件，或者只加约束方程
NO.0060
node 8471 does not lie on or near the selected elements.
The CEINTF operation produced no results for this node.
——单元装配时，中间操作/命令流步骤，添加了冗余的操作/命令。正确步骤为：1）XSEL/ESLX/CM，X-ELEM，ELEM；
                                  2）XSEL/NSLX/CM，X-NODE，NODE；
                                  3）CEINTF
顺序不乱，也不能有冗余命令。任何诸如CM，X-X，X，比如CM,A-No,AREA出现在步骤中，都会导致错误。
NO.0061
1.Constraint equation 212 does not have a unique slave dof.和Constraint eqaution 171 has specified dof constraint at all node/dof 。constraint equation dleted。
这一Warning常发生在边界约束条件与约束方程相互交叠的节点位置。解决方法是不选边界约束位置节点，或不选约束方程位置节点。第一个warning发生当节点位置对称边界条件与约束方程向冲突时。第二个warning发生当节点位置约束条件与约束方程相冲突时。

2.Term 4 （node 5000 rotz） on CE number 3331 is not active on any  element。This term is ignored。
这一warning发生当主节点坐标系与从节点坐标系不在同一个坐标体系下时。例如主节点坐标系为总体直角坐标系，而从节点坐标系为总体圆柱体坐标系。解决方法，就是保证二者坐标体系相一致。
NO.0062
模型中有圆柱和长方体相切，所以相切的附近单元划分的不好出现警告，但是我这个也没法倒角
单元出现高度扭曲。
解决方法一：寻求划分比较好的网格质量（最佳方法）。可以通过改变建模策略和网格划分策略实现
解决方法二：采用更多的载荷步，以及更多的载荷子步。
NO.0063
Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element    
This CE is ignored.         
这是在一个实体模型上家弯矩后出现的警告，
CE（约束方程）被忽略。
原因：Term 1 (node 3525 ROTX) on CE number 4 is not active on any element    
就是说，节点3525的ROTX自由度不在任何单元中active，
没有哪个单元支持ROTX自由度。
NO.0064
把体用面分割的时候出现的错误提示：
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
Model Size (current problem)1.183933e+000,BTOL setting 1.00000e-005,minmum KPT distance 4.308365e-006

先在要分割的地方设置一个工作平面，用布尔运算“divided --volume  by working plane”进行分割的时候，出现上述错误，主要愿意可能是设置的公差太小，
当时试了几次都么有成功，最后干脆把体重新建立了一个，又画了一个很大的面，终于成功了
NO.0065

real contant set 1 undefined but referenced by element 70 . 实常数1没有定义，但单元70还要参照它。
total of thickness for layered elements may not epual zero.check real contstant table 1 层合单元的总厚度可能不等于零，检查实常数表1
这是我做层合板问题时遇到的两个错误。
NO.0066
For item= LOC, the component ( 90-() is invalid.                       
The NSEL command is ignored.
这个错误是在定义选取一定范围节点时候遇到的。我后来进行分析，查找错误，发现是因为在编写命令流时候，括号是用中文输入法输入，导致命令无法识别。同样的类似情况很多，大家在编写命令时候一定记住把输入法切入英文模式，以避免以后不必要的麻烦！
NO.0067
对一个复杂型面的叶片划分单元，采用自由划分网格，出现如下警告和错误，应该怎么解决？
*** WARNING ***                         CP =      55.703   TIME= 15:57:23
Initial attempt to mesh area 13 was unsuccessful.  Automatically      
attempting to correct and remesh.  (5).    
*** ERROR ***                           CP =     393.641   TIME= 16:03:06
Error meshing area 13.  Redefine number of divisions on boundary or    
adjust element size parameters.
这个应该是因为你面积13的形状比较特殊，网格在这个面积划分时候，质量特别不好导致。试着将面积13再细化后，划分网格
NO.0068
Error!
Element type 1 is Solid95,which can not be used with the AMES command, meshing of area 2 aborted.
刚开始学习的人经常出这种错误，这是因为不同单元类型对应不同的划分网格操作。
上面的错误是说单元类型为Solid95（实体类型），不能用AMES命令划分面网格。
NO.0069
Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down otherprocesses and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required=853MB.
说你的内存空间不够，可能因为你的计算单元太多，增加mesh尺寸，减少数量或者增加最小内存设定（ansys10中在customization preferences菜单存储栏 可以修改）
NO.0070
Body load from line 61 is not transferred to unselected node 3122.
是不是用SOLID65 单元比较好
SOLID65是空间混凝土实体单元，用于模拟混凝土的受力。该单元可用于建立素混凝土模型，也可加筋建立钢筋混凝土模型。该单元有8个节点，每个节点又X、Y、Z 3个平动自由度。
NO.0071
1。当定义了数组 *dim, a,,20,1
如果你是用下面的方法赋初值 a(1)=1,2,3,.....20
你会发现有些a 中的数值与你赋予的不符， 原来 这样赋初值不能超过10个
  a(1)=1,2,...,10
a(11)=11,12,...20
这种错误没有提示的。
2。如果你用accat,等建立了面，线的连接后，如果复制，移动这个集合模型，一定要在移动之前删除 链接的线，体
NO.0072
*** WARNING *** 
There are 1 small equation solver pivot terms.
什么错误啊，怎么解决？
ansys,刚度矩阵主元太小， 可能是单元畸形，或者材料参数有问题， 总之这个问题你就不断的换个方式建立模型，trial and error ，往往就解决了这个问题
NO.0073
Shear modulus must be positive for material 1 in element 1.
请问这个错误是什么意思？
材料参数有问题。使剪切模量为负。
NO.0074
*** WARNING ***                         CP =       8.922   TIME= 10:37:30
Specified DOF constraint UY at unused node 350010.

*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =       8.984   TIME= 10:37:30
Force load on unused node 101403 FY.

加边界的节点未包含在计算模型中
NO.0075
对一个复杂型面的叶片划分单元，采用自由划分网格，出现如下警告和错误，应该怎么解决？
*** WARNING ***                         CP =      55.703   TIME= 15:57:23
Initial attempt to mesh area 13 was unsuccessful.  Automatically      
attempting to correct and remesh.  (5).    
*** ERROR ***                           CP =     393.641   TIME= 16:03:06
Error meshing area 13.  Redefine number of divisions on boundary or    
adjust element size parameters.“

网格设置不合理，再细化一些。
NO.0076
Structure elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape.

这个是什么原因啊？
使用了高阶单元。不用理
NO.0077
*** WARNING ***                         CP =       1.391   TIME= 17:09:16
Use of the -M switch is no longer recommended for normal ANSYS use.    
ANSYS now dynamically allocates memory as needed.  Only use the -M     
switch if you are certain that you need to do so.
在做谐反应时候遇到的发现是自己自定义ANSYS内存容量使用，在计算时候elements数量过多不能使ANSYS自动调节导致NO.0078

*** ERROR ***                           CP =      16.859   TIME= 09:29:26
Brick element 91 has an aspect ratio of 1.E+20, which exceeds the error limit of1000000.
不是警告是错误！
用APDL ...
是不是有一个volume的某方向的尺寸要远小于其他volumes的尺寸？比如上下两个volume，上边假设厚度 1mm，而下面厚度可能10E-3或者很小
这时候就会出现这种错误。关于解决方法我建议对一个维度上很小的该部分，用低维单元，比如对三维问题，其他用体单元，而对这个厚度很小的部分定义shell单元设定厚度
NO.0079
*** ERROR ***                           CP =      89.899   TIME= 17:03:44
The value of UY at node 24320 is 3.673098545E+28.  It is greater than  
the current.
这个应该是约束不够，Uy方向的位移过大，自查一下约束条件
NO.0080
ring model建立时候遇到的。请指教！Brick element 4731 has an aspect ratio of 1000, which exceeds the      
warning limit of 20.
可能是有面网格
NO.0081
tetrahedron element 8120 has a jacobian ratio of 150.5,which exceeds the warning limit of30.Midside nodes,if any,may be poorly positioned.这个问题是说单元的什么比例出了问题啊？要紧么？
雅克比太大，最好改下
NO.0082
*** ERROR ***                           CP =     160.625   TIME= 08:49:22
The value of UY at node 340 is 4.350676693E+19.  It is greater than the
current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion  
as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is      
properly constrained.
上面这个ERROR前面有人贴出来过，但是按照给出的方法，还是无法解决问题。
现在可以肯定的是材料参数没问题，约束添加也没问题。我起初以为是网格划分不够细致，于是多次划分，尽量细化。尤其因为出错的节点总是位于一个面的边缘（实体的最上边那个面的边缘）（最下的那个面加的约束），就把这个面特意细化了下，但是这个问题仍然存在。
根据错误的信息y方向上却少约束,存在刚体位移,不知道你怎么确定你的约束没有问题的?你不妨找出node340约束住y方向的位移求解试试看
NO.0083
import .sat file into ansys . The system indicates that  ""Line 170 on area 79 is not on the area within a tolerance. This area could have problems in future boolean operations."
I oversee it.

Then I want to make substract operation. It fails and indicates:

"The following entities do not support booleans.Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas Format for SPLOT is PLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell     Area       Loop      Line
             1         1        41         1       119
             -         -         -         -       120
             -         -        36         1       114
             -         -         -         -       117
             -         -        38         1       119
             -         -         -         -       101
             -         -        33         1       114
             -         -         -         -        90
             -         -         1         1         3
line170不面area79内,所以如果要用line170来分隔area79就会出错,增大一下布尔操作的容差值(tolerances),BTOL命令
NO.0084
The volume 1 is defined!!
其中同一个程序在运行是：有时候1还会变成20！
我是参数化编程，进行灵敏度分析的时候出现的！
这个我都不知道怎么解决了啊！
可能是由于参数化引起的错误,每一个几何(点、线、面)的编号是与建模及布尔操作命令的顺序有关的，参数化编程时,如果某一个参数的变化会引起所执行命令顺序的变化，就会出现重复定义的情况，不知道是不是这个原因，仅供参考。
NO.0085
错误提示的内容是：The input volumes do not meet the conditions required for the VGLUoperation . No new entities were created . The VOVLAP operation is a possible alternative.
VGLU是将两个或多个体粘到一块，体之间的交集应该是面，帮助里的说法，This operation is only valid if the intersections of the input volumes are areas along the boundaries of those volumes。你粘结glue的体可能有重叠，所以后面提示了一个VOVLAP命令，该命令是将两个或多个体的重叠部分拿出来作为结果
NO.0086
Keypoint 2 belongs to line 4 and cannot be moved应该是关键点2从属于线段4，它不能被删除
NO.0087
在三维计算时，出现这样的错误：Zero volume in element 212630,调试半天，也没弄明白是什么原因？
在这个错误应当是用了相同位置的结点建立了单元，用unmmrg,压缩一下结点应该可以解决问题
NO.0088
Area 2286 is attached to 2 volume(s) and cannot be changed.
怎么出现这个错误？我检查了几遍模型，不知道为什么有这个错误?
意思是面2286从属于2个体，它不能被删除
ansys规定：删除图元，只能从高级往低级删!
NO.0089
节点连成单元出现的，好多次  不知道是啥子原因
Wedge element 1 has an aspect ratio of 29.48,which exceeds the
warning limit of 20?
单元的特征比值为29.48，有于警界限值20，
说明这个单元有奇异
但同样可以计算出结果
如果 这样的单元很少，应该可以不用管它NO.0090
Boolean operation failed.
try adjusting the tolerance value on the BTOL commmand to some fraction of the
minimum keypoint distance.
Model Size (current problem) ...
做aglue时出现提示修改BTOL，后来认真想了，查看了模型，发现两个面并不是相交的，只是共了两个点，所以做aglue时就说要改一下BTOL，因为距离距离超过了BTOL默认的1e-5了
问题应该也是模型并没有真正的出现相交的公共部分。后来把面做更大就通过了，那是由于更大的面可以出现了完整的公共边界了。有点像咱们切瓜果，如果面太小，那会有一部分没有切开
NO.0091
想在已建体（定义为V)中挖四个孔（四个待挖成孔的体孔分别定义为VA,VB,VC,VD），将四个体定义为数组集，即：CMGRP,VV,VA,VB,VC,VD。后用VSBV,V,VV,SEPO,KEEP,命令减去四个孔，但是并没发现k孔的存在，还出现一下警告：请教用命令流如何完成我的目的？
＝＝＝
一个体减多个体时，建议还是用GUI操作产生的命令流
因为VSBV,1,ALL这样一条命令本身有问题，ALL就是全部，那1应该在ALL里面，所以会出错。我觉得你遇到的这个错误是否也是出在这里？虽然你用的CM组处理过。
NO.0092
我的默认保存地址怎么也改不了。一保存总是在C盘的C:\Documents and Settings\Administrator里，并且里面的NTUSER.DAT文件怎么也删不掉，想剪切换个文件夹保存，也保存不了，怎么回事？
在launcher里面修改后，最下面有一个"run“按钮，你点"run"运行一次ANSYS，那你修改的东西就会保存了，我以前也没有注意我屏幕显示的这个问题，在launcher里面最下面一行的"run”等几个按钮已经在电脑任务栏下面了，看不见，呵呵。
最后，你删除那个文件做什么？
如果按你说的连剪切都不能做，可能是电脑设置问题，不是ANSYS的问题，除非你没有关ANSYS就想剪切，那当然不行，ANSYS正在用那些文件，你怎么能剪切走呢，复制倒没有问题。
NO.0093
Meshing of volume 5 has been aborted because of a lack of memory. Closed down otherprocesses and/or choose a larger element size, then try the VMESH command again. Minimum additional memory required= ...
好像是说单元过多了。
你也没有说清楚，你是自由网格划分吗？可能精度太高了，产生的单元过多。VMESH划分时，精度不同，单元数量差别太大了，如果是自由网格划分，那么尝试几个SMRT等级看看。还有就是单元形状不同，产生的网格质量也差别很大，我前几天才重新划了一次网格，印象很深。shape,0,3d和shape,1,3d就是划分体时控制单元形状的
NO.0094
Structure    elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or       brick   shape.
我觉得这是一个建议性的提示，它是说不带中间结点的结构单元可以产生更精确的结果，可以不用理会。
NO.0095
求解时的警告，算出来感觉不对，用solid45单元加在实体边线上面计算时的警告，请问如何解决？谢谢
*** WARNING ***                         CP =     191.250   TIME= 16:49:39
Selected areas attached to line 154 are not meshed.  Surface load PRES 
on this line is not transferred.  Loads will be transferred to meshed  
areas attached to this line.

＝＝提示的意思是没有划分与线154相关的面网格
你先选择线154：lsel,s,,,154，然后选择与154一块的面，asll，再选择相关单元esla，看看有没有选择到单元，如果是0个单元，那是你没有划分相关的面。没有划分单元，那你施加在上面的PRES没有单元可以转上去。
NO.0096
1.  Nodes I and J of element 101 ( COMBIN39 ) are not coincident.

2.  The variable viewer requires a NUMVAR of 200.  The calculator will not 
be available.  To use the caclulator please export your data to a      
file; then choose the 'Clear Time-History Data' button; and then       
import your data from the file.

这两个都是警告。。对结果有影响么？
也遇到了你的第一个警告，不知道你可解决了。
我在前处理的时候出现了，没鸟它，然后进行模态分析，又出现了，又没鸟它，再进行时程分析，在时间－历程后处理的时候，发现计算的结果与我预期的比较吻合。虽然如此，但心里总有疙瘩！
首先这个警告是说COMBIN40和14单元的两个节点与单元不匹配。
我用的是11.0版本。做的是层间隔震时程分析。
先建底层柱，然后是二层柱及以上，隔震支座在一层柱顶位置，隔震层的两个节点直接和一层柱顶及二层柱底的关键点共用，这样考虑是隔震层与主体结构两种单元在竖向连接的整体性，然后约束隔震层所有节点的所有转动自由度，最后——allsel,all    nummrg,all     numcmp,all，之后就出现了如上的警告。
初步分析：14和40号单元在定义时———et,3,combin14,,3,,  /et,4,combin40,,,1,,,   /et,5,combin40,,,2,,,
关键选项都选择为一维单元，而我又约束了节点三个方向的转动自由度，这样的话，节点与单元便不匹配了，不知道这样闭门造车可能说得过去，有时间我搞个小模型检验一下
NO.0097
......................................................................................................................................................
There are 21 small equation solver pivot terms.
.........................................................................................................................................
第一个问题：说明结构刚度矩阵出现小主元。如果矩阵D 的所有主元都是正的，这时结构的切线刚度矩阵正定，结构处于稳定状态；如果矩阵D 的主元有小于0 的，则切线刚度矩阵非正定，结构处于不稳定状态。
如果出现的小主元不多，说明可能是达到某个临界点，以后还可以继续求下去；如果出现的小主元很多，而且越来越多，说明这个结构即将破坏，比如出现大面积的塑性区，形成多个塑性铰等。
当|D |=0时，矩阵D 为奇异矩阵，非线性方程会产生奇异解，奇异解出现于可能产生不定解或非唯一解的分析中，求解方程的主元为负或零会产生这样的奇异解。有些情况下，尽管遇到主元为负或零，仍需继续进行分析（特别是一些非线性分析中）。（since a negative or zero pivot value can occur for a valid analysis.）
下述条件会引起求解过程出现奇异性：（The following conditions may cause singularities in the solution process: ）
?约束条件不足
?模型中有非线性单元：如间隙元、滑动元、铰链元、缆束员等。结构的一部分可能已经塌陷或分散了
?材料特性为负：如在瞬态热分析中规定的密度或温度
?连接点无约束，单元排列可能会引起奇异性。例如：两个水平梁单元在连接点的垂直方向存在无约束自由度，在线性分析中，将会忽略加在该连接点的垂直载荷。另外，考虑一个与梁单元或管单元垂直相连的无板面内的旋转刚度的壳单元，在连接点处不存在板面内的旋转刚度。在线性分析中，将会忽略加在该点处的板面内力矩。
?屈曲。当应力刚化效果为负（压缩）时，结构受载后变弱。若结构变弱到刚度减小到零或为负值，就会出现奇异解，且结构已经屈曲。会打印出“主元值为负”的消息。
?零刚度矩阵（在行或列上）。如果刚度的确为零，线性或非线性分析都会忽略所加的载荷。
NO.0098
NO.0003、 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results. 
这个大概是跟收敛有关，但是我找不到具体的原因。
好像这个coefficient是指刚度系数，
大多发生在接触定义不当和接触间隙过大倒置，
我作的一个模型，其中有一个弹簧combin39, 当定义两节点不当倒置弹簧不成立时就会出现这个warning，当调节好后，这个warning就会消失
NO.0099
在三维计算时，出现这样的错误：Zero volume in element 212630,调试半天，也没弄明白是什么原因，大家帮帮忙！
模型上的尺寸差别太大，所以划分单元时出现了一些非常小的单元，或者是提示中的０体积单元。我遇到过这个问题，想办法先把体切割一下再划分，不行只能修改前面的建模了。我的当时是由于前面建模时没有注意，出现了一段非常短的线，划分网格时就在那段非常小的线附近出现这样的问题，有时单元设置不好的话甚至不能划分网格。
NO.00100
在计算时遇到Nagative or zero pivot；pivot value=0.0000000e+.000.不知什么原因，且计算直接退出来了！
出现０主元，矩阵没法求解，所以退出了
NO.00101
Memory available for solver =              522.38 MB
   Memory required for in-core =             6435.80 MB
   Optimal memory required for out-of-core =  758.20 MB
   Minim ...
你用的稀疏矩阵求解器，是直接求解器，很耗资源，速度也不是很好，一般适用于10000~500000自由度的问题求解。可以考虑用迭代求解器中的PCG或者JCG求解器。
用命令EQSLV可以换求解器
NO.00102
*** WARNING ***                         CP =      10.156   TIME= 19:17:20
Cumulative iteration 2 may have been solved using different model or   
boundary condition data than currently stored.  POST1 results may be   
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep.
我试过了，你可能当时ansys同时打开了两个db文件，或者你打开的db文件的文件名与你刚刚打开ansys时工作目录下定义的文件名不同
NO.00103
模态分析：主要单元是solid95单元,共11万个单元。
   模态分析时，中途中断，跳出错误提示:
*** ERROR ***                           CP =    1739.797   TIME= 16:31:41
Eigenvalue extraction failed due to a file access error.  Possibly     
insufficient disk space.
磁盘空间不够！
NO.00104

在用VSBA,ALL,6命令时出现错误：

Topological degeneracy detected for VSBA command Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance（BTOL command），If BTOL is relaxed，be sure to change the tolerance back to the default after operation。

相减后产生退化单元，可能是面没有选择好，可以设置boolen 公差（使用BTOL命令），如果公差已经很松弛了，在操作后恢复默认。